品管實務報告

量測變異分析

Airwaves口香糖之長度與重量

指導老師: 潘浙楠 教授

組員: 林芊妏 H24971279

陳瑾儀 H24971724

蔡慧瑩 H24971350

目錄

第一章	緒論1

1.1	研究背景1

1.2	研究動機與目的1

1.3	口香糖實驗之要因分析圖1

第二章	 分析方法介紹2

2.1	ANOVA2

2.2	Classical Gauge Repeatability and Reproducibility Study 4

2.3	計量管制圖4

第三章	實驗規劃5

3.1	樣本介紹5

3.2	量測器具5

3.3	隨機化抽樣過程6

3.4	實驗流程詳述7

3.4.1	實驗一：口香糖之長度(mm)7

3.4.2	實驗二：口香糖之重量(g)7

第四章	資料分析8

4.1	實驗一：口香糖之長度(mm)8

4.1.1		基本統計量8

4.1.2		X-R Chart8

4.1.3		Gage R&R 分析(ANOVA Method)13

4.1.4		P/T ratio & SNR14

4.2	實驗二：口香糖之重量(g)16

4.2.1		基本統計量16

4.2.2		X-R Chart16

4.2.3		Gage R&R 分析(ANOVA Method)20

4.2.4		P/T ratio & SNR22

第五章	結果與討論23

參考文獻24

附錄25

表目錄

表2.1	二因子之變異數分析表(含交互作用項)2

表2.2	二因子之變異數分析表(不含交互作用項)3

表4.1.1	口香糖長度之基本敘述統計量8

表4.1.2	修正後口香糖長度之基本敘述統計量10

表4.1.3(a)		口香糖長度的ANOVA Table13

表4.1.3(b)	口香糖長度的Gage R&R13

表4.1.4	結果整理15

表4.2.1	口香糖重量之基本敘述統計量16

表4.2.2	修正後口香糖重量之基本敘述統計量18

表4.2.3(a)		口香糖重量的ANOVA Table 20

表4.2.3(b)	口香糖重量的Gage R&R 21

表4.2.4	結果整理22

圖目錄

圖1.3	要因分析圖1

圖3.1	Airwaves 40顆罐裝5

圖3.2(a)	游標卡尺5

圖3.2(b)	精密天平6

圖3.3(a)	長度實驗人員量測順序6

圖3.3(b)	重量實驗人員量測順序6

圖3.3(c)	第一次實驗順序6

圖3.3(d)	第二次實驗順序6

圖4.1.2(a)		蔡慧瑩的 X-R Chart9

圖4.1.2(b)	陳瑾儀的 X-R Chart9

圖4.1.2(c)		林芊妏的 X-R Chart10

圖4.1.2(d)	蔡慧瑩的修正後 X-R Chart11

圖4.1.2(e)	陳瑾儀的修正後 X-R Chart11

圖4.1.2(f)		林芊妏的修正後 X-R Chart12

圖4.1.2(g)		所有長度量測 修正後 X-R Chart12

圖4.1.3(a)		口香糖長度的Gage R&R14

圖4.2.2(a)		蔡慧瑩的 X-R Chart16

圖4.2.2(b)	陳瑾儀的 X-R Chart17

圖4.2.2(c)		林芊妏的 X-R Chart17

圖4.2.2(d)	蔡慧瑩的修正後 X-R Chart18

圖4.2.2(e)	陳瑾儀的修正後 X-R Chart19

圖4.2.2(f)		林芊妏的修正後 X-R Chart19

圖4.1.2(g)		所有重量量測 修正後 X-R Chart20

圖4.2.3(a)		口香糖長度的Gage R&R21

第一章 緒論

1.1研究背景

為了消費者的安心與信任，生產食品時的品質控管是需要關注的地方，品質控管占了整個生產很重要的一環，站在生產者的角度希望使用最低成本達到最大化效益，且降低不良品所造成的損失，為生產者的信譽及消費者的安全把關。

1.2研究動機與目的

現代人除了飲用咖啡提神以外，口香糖可算是另一項人民生活提神的必需品，口香糖體積小可隨身攜帶，且可改善口氣使口氣清新；而口香糖品牌眾多又是容易取得的商品，其中Airwaves口香糖更為眾人皆知的品牌(領導品牌)，因此選之作為量測物品；本研究測量產品的重量與長度，想要了解Airwaves口香糖在商品重量及長度製程上品質管制能力；而Airwaves口香糖有眾多口味(九種)，本次實驗選用最常見的超涼薄荷口味進行量測。

另外在這次的實驗中我們想要了解量測員在實驗操作的過程中是否穩定、造成的變異大小，以及量測儀器的精密度是否良好，並經由實例去運用及驗證課堂中學習到的品質管制知識。

1.3 口香糖實驗之要因分析圖

圖1.3 要因分析圖

第二章 分析方法介紹

2.1 ANOVA

此方法是在相同量測條件之控制下，所設計的二因子實驗設計，其中一個因子為量測人員，另一個為產品，皆採隨機效果。模式如下：

(2.1)

yijk=μ+Pi+Oj+(PO)ij+Rilk，i=1,2,…,nj=1,2,…,pk=1,2,…k

μ：量測平均值，Pi：產品之效應，Oj：量測人員之效應，

(PO)ij：產品及量測人員交互作用效應，Rilk：重複量測之效應

Pi～NID(0, σP2)，Oj～NID(0, σO2)，(PO)ij～NID(0, σP02)，Rilk～NID(0, σR2)

將量測數據採變異數分析法可得ANOVA表，如下所示：

| 變異來源 | 平方和 | 自由度 | 均方和 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parts | SSP | n-1 | MSP |
| Operators | SSO | p-1 | MSO |
| Parts*Operators | SSPO | (n-1)*(p-1) | MSP0 |
| Error | SSR | np(k-1) | MSR |
| Total | SST | npk-1 |  |

表2.1 二因子之變異數分析表(含交互作用項)

由表2.1可求得各變異來源之估計變異項，如下所示：

(2.2)

σR2=MSR

σPO2=(MSPO-MSR)/k

σP2=(MSP-MSPO)/pk

σO2=(MSO-MSPO)/nk

再由式子(2.2)可得重複性變異、再現性變異及量測總變異，如下所示：

σrepeatability2=σR2=MSR

σreproducibiliry2=σO2=(MSO+(n-1)MSPO-nMSR)/nk

σgauge2=σrepeatability2+σreproducibiliry2=(MSO+(n-1)MSPO-n(k-1)MSR)/nk

若交互作用項不顯著，則模型去除交互作用項。

(2.3)

yijk=μ+Pi+Oj+Rilk，i=1,2,…,nj=1,2,…,pk=1,2,…k

μ：量測平均值，Pi：產品之效應，Oj：量測人員之效應，Rilk：重複量測之效應

Pi～NID(0, σP2)，Oj～NID(0, σO2)， Rilk～NID(0, σR2)

將量測數據採變異數分析法可得ANOVA表，如下所示：

| 變異來源 | 平方和 | 自由度 | 均方和 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parts | SSP | n-1 | MSP |
| Operators | SSO | p-1 | MSO |
| Error | SSR | np(k-1) | MSR |
| Total | SST | npk-1 |  |

表2.2 二因子之變異數分析表(不含交互作用項)

由表2.2可求得各變異來源之估計變異項，如下所示：

(2.4)

σR2=MSR

σP2=(MSP-MSR)/pk

σO2=(MSO-MSR)/nk

再由式子(2.4)可得重複性變異、再現性變異及量測總變異，如下所示：

σrepeatability2=σR2=MSR

σreproducibiliry2=σO2=(MSO-MSR)/nk

σgauge2=σrepeatability2+σreproducibiliry2=(MSO+(nk-1)MSR)/nk

2.2 Classical Gauge Repeatability and Reproducibility Study

此法是沿用品質管制途中「平均數與全距」的概念，即以Rd2及Rxd2方式近似標準差，進而求得量測變異。適用條件為重複量測樣本所得的全距（R）必須接落

在R Chart之管制界限內。執行步驟如下：

- 先以Rd2估算重複性（Repeatability）的變異

(2.5)

R=j=1JRj

(2.6)

σrepeatability=Rd2

其中Rj為第j個操作員重複量測樣本所得之全距

(2.7)

估計再現性（Reproducibility）的變異

Rx=xmax-xmin

(2.8)

σreproducibility=Rxd2

其中x為同一操作員重複量測樣本取平均，再全部樣本取平均；而xmax為操作員中最大的x，xmin為操作員中最小的x。

- 估計量測總變異

(2.9)

由式子(2.6)及(2.8)來定義量測總變異為：

σgauge2=σrepeatability2+σreproducibility2

2.3 計量管制圖

平均數與全距管制圖（X-R Chart）是最常被應用在品質管制上的管制圖之一。其包含分析品質特性集中趨勢變化的平均數管制圖，以及分析品質特性中趨勢變化的全距管制圖，其基本假設為品質特性來自於常態分佈。又X-R Chart的合適製程為可以用以管制分組的計量數據，也就是每次實驗時可取得數個數據的製程。

第三章 實驗規劃

3.1樣本介紹

- Airwaves 40顆罐裝一罐

- 購買地點：台南市東區後育樂街全家便利商店

圖3.1 Airwaves 40顆罐裝

3.2量測器具

- 系上工統實驗室的游標卡尺（長度量測）

- 系上工統實驗室的精密天平（重量量測）

- 竹筷3雙

附註：以竹筷夾取量測用的口香糖是為避免量測員拿取時手上的溫度使口香糖外層的硬糖衣融化而影響實驗結果。

圖3.2(a) 游標卡尺

圖3.2(b) 精密天平

3.3隨機化抽樣過程

實驗npk組合的決定是以江巧玉(2002) 「量測系統重複性與再現性的分析研究」論文中的5.1.2GR&R參數之選取(第46頁至第49頁)選擇npk=90時，抽15個量測樣本、3位量測人員、實驗重複次數2次的最佳組合。

使用R抽取人員量測的隨機順序及樣本量測順序。

人員1為陳瑾儀、人員2為林芊妏、人員3為蔡慧瑩。

以下為人員量測順序及實驗順序：

圖3.3(a) 長度實驗人員量測順序

圖3.3(b) 重量實驗人員量測順序

圖3.3(c)第一次實驗順序

圖3.3(d)第二次實驗順序

3.4實驗流程詳述

- 時間：2011年12月23號星期五下午2點至5點

- 地點：國立成功大學統計學系工業統計與品質實驗室

- 前測：以Airwaves 20顆袋裝隨機抽取2-3顆口香糖進行長度與重量量測，決定量測人員統一的量測方式。

- 正式實驗：

- 從Airwaves 40顆罐裝中隨機抽出15顆編號。

- 量測重量時先在精密天平上放置面紙再歸零，不計算面紙重量，放置面紙是為避免口香糖汙染到精密天平。

- 每次量測長度及重量後皆將儀器歸零再進行下一次的量測。

3.4.1實驗一：口香糖之長度(mm)

- 依據上述3.3隨機化抽樣過程決定的量測人員順序及15顆口香糖實驗量測順序進行長度的量測，使用游標卡尺依統一的方式測量，人員3測完15顆樣本的長度後，換人員1、2測量15顆樣本。

- 重複步驟1再進行一次實驗。

3.4.2實驗二: 口香糖之重量(g)

- 依據上述3.3隨機化抽樣過程決定的量測人員順序及15顆口香糖實驗量測順序進行重量的量測，使用精密天平依統一的方式測量，人員3測完15顆樣本的重量後，換人員1、2測量15顆樣本。

- 重複步驟1再進行一次實驗。

第四章 資料分析

本章節針對Airwaves口香糖量測後的資料作相關統計與品質管制的分析。實驗分為兩個部分，分別以口香糖之長度與重量作個別的討論。首先從基本統計量切入，再由計量品質管制圖  X-R Chart 作品質管制之探討，最後透過Gage R&R之分析方法來了解量測器具與人員之量測能力與影響程度。

4.1 實驗一：口香糖之長度(mm)

第一個實驗為測量口香糖之長度(單位:公厘)，詳細之測量方法與流程皆在前面章節提到。以下分別以基本統計量、 X-R Chart、Gage R&R作詳盡的資料分析與探討。

4.1.1 基本統計量

表4.1.1為量測後，所求得口香糖長度之基本統計量：

| Airwaves口香糖 | Total count | Mean | SE | StDev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長度(mm) | 90 | 22.185 | 0.0136 | 0.129 |

表4.1.1

此基本統計量是將所有資料(共90筆)作平均之結果，平均口香糖長度為22.185mm，標準差為0.129。

4.1.2 X-R Chart

平均數與全距管制圖( X-R Chart)是計量管制圖中，經常被廣泛應用之分析方法。除了可以瞭解製成平均變化之狀況，亦可藉由R chart來瞭解製成變異變化之情形。

由於本實驗之測量儀器—游標卡尺量測過於精準，導致 X Chart 呈現所有數據皆在管制界限外，由此可知其變異大多來自產品本身。故接下來的分析將針對R chart作探討，觀察製成變異之變化是否有異常。

以下分別針對不同量測人員所測量之結果作 X-R Chart分析。

圖4.1.2(a) 蔡慧瑩的 X-R Chart

圖4.1.2(a)中，第12個樣本超出管制界限，稍後將對本異常值作修正。

圖4.1.2(b) 陳瑾儀的 X-R Chart

圖4.1.2(a)中，第12個樣本超出管制界限，稍後將對本異常值作修正。

圖4.1.2(c) 林芊妏的 X-R Chart

圖4.1.2(c)並無任何異常值出現於R chart中，所有量測值皆在管制界線內。

針對R管制圖有超出管制界限之樣本，我們原本是將剩餘之正常值取代異常之樣本。但考慮到實驗之目的是想知道本產品其製程能力是否良好，若將異常之樣本點刪除，再隨意帶進平均值取代，將偏離實驗最初的宗旨與目的。故我們決定

以重新測量之方式而非直接刪去Outlier來解決異常值。

故我們再從原來之產品包裝中，再隨機抽取一顆口香糖，並使用相同之量測器具—游標卡尺再做一次量測。以隨機量測人員之順序，每人重複量測兩次。將測量結果取代原來的第12個樣本值。

表4.1.2為修正後，所求得口香糖長度之基本統計量：

| Airwaves口香糖 | Total count | Mean | SE | StDev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長度(mm) | 90 | 22.198 | 0.0136 | 0.129 |

表4.1.2

以下是修正過後所得到之 X-R Chart：

圖4.1.2(d) 蔡慧瑩的修正後 X-R Chart

圖4.1.2(e) 陳瑾儀的修正後 X-R Chart

原本於第12筆樣本皆有異常之之狀況解決。R管制圖所有量測值皆位於管制界限內。

圖4.1.2(f) 林芊妏的修正後 X-R Chart

圖4.1.2(g) 所有長度量測 修正後 X-R Chart

圖4.1.2(g)為不分量測人員之 X-R 管制圖，R chart中亦無任何點超出管制界限。

4.1.3  Gage R&R分析（ANOVA Method）

表4.1.3(a) 口香糖長度的ANOVA Table

由表4.1.3(a)可看出人員和人員及產品之交互作用項的p-value皆大於0.05，表示這兩個變數不顯著，表示實驗變數中只有產品本身是顯著的。

表4.1.3(b) 口香糖長度的Gage R&R

從表4.1.3(b)發現實驗的總變異大多是源自於產品本身的變異，其占總變異之比例高達99.42%。另外，在量測誤差所造成的變異中，量測儀器（Repeatability）：游標卡尺所產生的變異僅佔0.57%。根據Automotive Industry Action Group（AIAG）定義，鑑別度指標（Number of Distinct Categories，NDC）必須大於5，量測系統才能被用來分析製程。本實驗之鑑別度指標為18，表示量測系統非常良好，也就是量測儀器：游標卡尺及操作人員是合格的。

圖4.1.3(a) 口香糖長度的Gage R&R

從圖4.1.3(a)中左上角及右上角的圖可看出大部分的變異來自於產品本身。另也可從右中的圖看出第二位操作人員的量測值似乎略低，但三位量測員幾乎呈一直線，表示三人之間的差異極小。在右下角的圖中顯示三位量測員之交互作用項的各樣本量測點在各樣本上幾乎重合於同一點上，表示人員及產品沒有產生交互作用項，量測系統相當良好。

4.1.4 P/T ratio & SNR

因產品無標示其規格，因此我們假設在95%信賴水準下不合格率在1%以內之製程之統計公差界限為規格上、下限，其公式為：

X±ks

k值從「常態分配下統計公差界限係數（k）表」中查得n=15、c=0.95、p’=0.99時，k=3.878。因此規格上下限為：

X±ks=22.185±3.878×0.129=(21.6847,22.6853)

又P/T ratio為：

PT=6σGuage(USL-LSL)=0.0603781.0006=0.06

P/T ratio的值小於0.1，因此我們可說量測系統的精密度是理想的。

再看SNR為：

SNR=σPσG×1.41=0.1319930.010063×1.41=18.4945

SNR的值大於5，表示量測系統的精密度是合適的。

|  | 規格上、下限 | P/T ratio | SNR |
| --- | --- | --- | --- |
| 口香糖長度 | (21.6847,22.6853) | 0.06≤0.1 | 18.4945≥5 |

表4.1.4 結果整理

4.2 實驗二: 口香糖之重量(g)

第二個實驗為測量口香糖之重量(單位:克)。以下分別以基本統計量、 X-R Chart、Gage R&R作詳盡的資料分析與探討。

4.2.1 基本統計量

表4.2.1為量測後，所求得口香糖重量之基本統計量：

| Airwaves口香糖 | Total count | Mean | SE | StDev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量(g) | 90 | 1.4219 | 0.00451 | 0.0428 |

表4.2.1

此基本統計量是將所有資料(共90筆)作平均之結果，平均口香糖重量為1.4154g，標準差為0.0354。

4.2.2 X-R Chart

與量測口香糖長度之實驗相同，由於實驗之測量儀器—精密天平過於精準，導致 X Chart 呈現所有數據皆在管制界限外，由此可知其變異大多來自產品本身。故接下來的分析將針對R chart作探討，觀察製成變異之變化是否有異常。

以下分別針對不同量測人員所測量之結果作 X-R Chart分析：

圖4.2.2(a) 蔡慧瑩的 X-R Chart

圖4.2.2(a)並無任何異常值出現於R chart中，所有量測值皆在管制界限內。

圖4.2.2(b) 陳瑾儀的 X-R Chart

圖4.2.2(b)並無任何異常值出現於R chart中，所有量測值皆在管制界限內。

圖4.2.2(c) 林芊妏的 X-R Chart

圖4.2.2(c)中，第8個樣本超出管制界限，稍後將對本異常值作修正。

針對R管制圖有超出管制界限之樣本，以同於長度實驗之重新量測方法作修正。 從原來之產品包裝中，再隨機抽取一顆口香糖，並使用相同之量測器具—精密天平再做一次量測。以隨機量測人員之順序，每人重複量測兩次。將測量結果取代原來的第8個樣本異常值。

表4.2.2為修正後，所求得口香糖重量之基本統計量：

| Airwaves口香糖 | Total count | Mean | SE | StDev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量(g) | 90 | 1.4154 | 0.00374 | 0.0354 |

表4.2.2

以下是修正過後所得到之 X-R Chart：

圖4.2.2(d) 蔡慧瑩的修正後 X-R Chart

圖4.2.2(e) 陳瑾儀的修正後 X-R Chart

圖4.2.2(f) 林芊妏的修正後 X-R Chart

原本於第8筆樣本有異常之之狀況解決。R管制圖所有值皆位於管制界限內。

圖4.2.2(g) 所有重量量測 修正後 X-R Chart

圖4.2.2(g)為不分量測人員之 X-R 管制圖，R chart中亦無任何點超出管制界限。

4.2.3 Gage R&R分析（ANOVA Method）

表4.2.3(a) 口香糖重量的ANOVA Table

由表4.2.3(a)可看出人員及產品之交互作用項的p-value大於0.05，表示這個變數不顯著，又因人員的p-value = 0.069，與0.05相當接近，因此再看拿掉交互作用項的ANOVA。可看到人員的p-value = 0.076，仍大於0.05，故我們可說人員及交互作用項不顯著，表示實驗變數中只有產品本身是顯著的。

表4.2.3(b) 口香糖重量的Gage R&R

從表4.2.3(b)發現實驗的總變異大多是源自於產品本身的變異，其占總變異之比例高達99.76%。另外，在量測誤差所造成的變異中，量測儀器（Repeatability）：精密天平所產生的變異僅佔0.23%，而操作人員（Reproducibility）所造成的變異也僅佔0.01%。在本實驗中，鑑別度指標為28，表示量測系統非常良好。

圖4.2.3(a) 口香糖重量的Gage R&R

從圖4.2.3(a)中左上角及右上角的圖可看出大部分的變異來自於產品本身，這與貢獻度的結果相呼應。也可從右中的圖看出三位操作人員幾乎呈一直線，表示三人之間的差異極小。而右下角的圖中顯示三位操作人員之交互作用項的各樣本量測點在各樣本上幾乎重合於同一點上，表示人員及產品沒有產生交互作用項，量測系統相當良好。

4.2.4 P/T ratio & SNR

產品無標示其重量規格，因此我們假設在95%信賴水準下不合格率在1%以內之製程之統計公差界限為規格上、下限，其公式為：X±ks，從4.1.4節中，查得k值為3.878。因此規格上下限為：

X±ks=1.4154±3.878×0.0354=(1.2784,1.5524)

又P/T ratio為：

PT=6σGuage(USL-LSL)=0.0107240.2746=0.039

P/T ratio的值小於0.1，我們可說量測系統的精密度是理想的。

再看SNR為：

SNR=σPσG×1.41=0.0364290.0017873×1.41=28.7387

SNR的值大於5，表示量測系統的精密度是良好的。

|  | 規格上、下限 | P/T ratio | SNR |
| --- | --- | --- | --- |
| 口香糖長度 | (1.2784,1.5524) | 0.039≤0.1 | 28.7387≥5 |

表4.2.4 結果整理

第五章 結果與討論

從前述之分析結果可看出本次實驗中，主要變異來自於量測對象─Airwaves超涼薄荷口味口香糖本身的變異。在長度與重量方面，產品本身變異都佔總變異高達99%以上，而量測儀器：游標卡尺及精密天平和操作人員的變異極小，且從P/T ratio及SNR可看出量測系統（含量測儀器：游標卡尺及精密天平和操作人員）的精密度十分優良。另外在X Chart中，量測值幾乎都落在管制界限以外，可能是因為產品本身的變異太大以及量測儀器太過精準導致這樣的結果。

另外，雖然產品本身沒有標示規格上、下限，但在重量方面，有標示其平均重量為1.4公克，而在本實驗中測得之樣本平均為1.4154公克與產品所標示的值相當接近。

參考文獻

[1] 江巧玉，「量測系統重複性與再現性的分析研究」，國立成功大學，碩士論文，民國91年6月

[2] 潘浙楠，品質管理：理論與實務，二版，華泰書局，台北市，2009

附錄

- 圖3.2(a)、3.2(b)來源：

國立成功大學統計學系工業統計與品質實驗室

http://www.stat.ncku.edu.tw/islab/Major_installation.asp

- 量測資料總表

1.口香糖長度  單位:公厘(mm)

| 樣本編號 |  | 蔡慧瑩 |  | 陳瑾儀 |  | 林芊妏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |
| 1 |  | 22.30 | 22.32 | 22.33 | 22.32 | 22.34 | 22.33 |
| 2 |  | 22.09 | 22.11 | 22.11 | 22.09 | 22.11 | 22.10 |
| 3 |  | 22.36 | 22.35 | 22.35 | 22.34 | 22.35 | 22.35 |
| 4 |  | 22.39 | 22.40 | 22.42 | 22.40 | 22.41 | 22.41 |
| 5 |  | 22.14 | 22.16 | 22.14 | 22.14 | 22.15 | 22.16 |
| 6 |  | 21.96 | 21.96 | 21.96 | 21.94 | 21.97 | 21.95 |
| 7 |  | 22.14 | 22.15 | 22.15 | 22.12 | 22.13 | 22.13 |
| 8 |  | 22.37 | 22.38 | 22.37 | 22.37 | 22.36 | 22.36 |
| 9 |  | 22.22 | 22.22 | 22.23 | 22.20 | 22.23 | 22.22 |
| 10 |  | 22.22 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 22.23 | 22.21 |
| 11 |  | 22.08 | 22.07 | 22.09 | 22.09 | 22.10 | 22.09 |
| 12 | 原始 | 22.05 | 22.11 | 22.04 | 22.11 | 22.10 | 22.09 |
|  | 重測 | 22.29 | 22.29 | 22.28 | 22.28 | 22.30 | 22.29 |
| 13 |  | 22.02 | 22.03 | 22.00 | 22.02 | 22.03 | 22.02 |
| 14 |  | 22.22 | 22.23 | 22.24 | 22.25 | 22.23 | 22.22 |
| 15 |  | 22.13 | 22.13 | 22.13 | 22.11 | 22.12 | 22.12 |
| Mean |  | 22.184 |  | 22.183 |  | 22.187 |  |
| SD |  | 0.129 |  | 0.134 |  | 0.129 |  |
| Total Mean |  | 22.185 |  |  |  |  |  |
| Total SD |  | 0.129 |  |  |  |  |  |

註:第12個樣本因為超出管制界限，故整筆重新量測。

2.口香糖重量  單位:克(g)

| 樣本編號 |  | 蔡慧瑩 |  | 陳瑾儀 |  | 林芊妏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |
| 1 |  | 1.4518 | 1.4520 | 1.4512 | 1.4486 | 1.4522 | 1.4505 |
| 2 |  | 1.3779 | 1.3768 | 1.3770 | 1.3768 | 1.3756 | 1.3768 |
| 3 |  | 1.4244 | 1.4222 | 1.4201 | 1.4231 | 1.4206 | 1.4224 |
| 4 |  | 1.4965 | 1.4950 | 1.4957 | 1.4954 | 1.4926 | 1.4949 |
| 5 |  | 1.4088 | 1.4079 | 1.4070 | 1.4075 | 1.4105 | 1.4075 |
| 6 |  | 1.4016 | 1.3994 | 1.3962 | 1.3964 | 1.3982 | 1.3956 |
| 7 |  | 1.3924 | 1.3921 | 1.3918 | 1.3909 | 1.3890 | 1.3919 |
| 8 | 原始 | 1.5108 | 1.5097 | 1.5116 | 1.5085 | 1.5198 | 1.5075 |
|  | 重測 | 1.4145 | 1.4144 | 1.4142 | 1.4145 | 1.4147 | 1.4145 |
| 9 |  | 1.4464 | 1.4478 | 1.4473 | 1.4466 | 1.4509 | 1.4478 |
| 10 |  | 1.4467 | 1.4480 | 1.4476 | 1.4467 | 1.4528 | 1.4484 |
| 11 |  | 1.4329 | 1.4302 | 1.4312 | 1.4310 | 1.4326 | 1.4313 |
| 12 |  | 1.3537 | 1.3535 | 1.3539 | 1.3534 | 1.3561 | 1.3526 |
| 13 |  | 1.3718 | 1.3686 | 1.3735 | 1.3688 | 1.3690 | 1.3763 |
| 14 |  | 1.4257 | 1.4232 | 1.4196 | 1.4244 | 1.4231 | 1.4255 |
| 15 |  | 1.3983 | 1.3944 | 1.3973 | 1.3966 | 1.3972 | 1.4025 |
| Mean |  | 1.4220 |  | 1.4212 |  | 1.4224 |  |
| SD |  | 0.0432 |  | 0.0432 |  | 0.0436 |  |
| Total Mean |  | 1.4219 |  |  |  |  |  |
| Total SD |  | 0.0428 |  |  |  |  |  |

註:第8個樣本因為超出管制界限，故整筆重新量測。